FMS RTU IP복구 설명서

Ver 0.1

내용

개요	2

IP 오류 시 현상	2

1	부팅 Holding  현상	2

복구 방법	3

2	복구 준비 사항	3

3	복구 순서	3

3.1	Advanced 모드 부팅	3

3.2	Recovery mode 선택	3

3.3	Drop to root shell prompt Recovery Menu 선택	4

3.4	Password 입력 후 엔터	4

3.5	IP 설정 파일 경로 이동	4

3.6	Filesystem remount ( remount을 해야만 net.dat 파일을 변경 할 수 있음  )	5

3.7	net.dat 파일 존재 확인 및 수정 후 저장	5

3.8	전원 OFF / ON	6

3.9	기본 모드로 부팅	6

개요

FMS RTU IP는 Ubuntu Server Linux기반으로 운영되어 부팅 시 잘못된 IP가 설정 될 경우 Holding 현상이 발생하여 RTU가 정상적으로 운영되지 못하는 현상이 발생함.

IP 오류 시 현상

- 부팅 Holding  현상

현상 : 부팅 후 아래 화면에서 더 이상 진행 하지 않음

주의 : 이를 복수 하기 위해서는 원격에서는 불가하고 반드시 RTU에 모니터를 직접 연결하여 수정해야 한다.

복구 방법

- 복구 준비 사항

  - 기본적인 VI 사용법 ( 직접 네트워크 설정 파일을 편집해야 함 )

  - 모니터 , 키보드

RTU에 모니터와 키보드를 직접하여 수정함.

- 복구 순서

  - Advanced 모드 부팅

- 키보드의 상,하 버튼을 이용하여 “Advanced Options for Ubuntu” 선택 후 엔터

  - Recovery mode 선택

- 키보드의 상,하 버튼을 이용하여 “recovery mode” 선택 후 엔터

  - Drop to root shell prompt Recovery Menu 선택

- 키보드의 상,하 버튼을 이용하여 “Drop to root shell prompt” 선택 후 엔터

  - Password 입력 후 엔터

- Password : fms123

  - IP 설정 파일 경로 이동

- cd  /home/fms/confm  입력 후 엔터

  - Filesystem remount ( remount을 해야만 net.dat 파일을 변경 할 수 있음  )

- mount –o remount,rw /   입력 후 엔터

주의 : 띄어쓰기 와 마지막 “/” 반드시 입력

  - net.dat 파일 존재 확인 및 수정 후 저장

- ls 입력 후 엔터 ( net.dat 파일이 존재하는지 확인 )

- chmod 644 net.dat 입력 후 엔터 ( 권한 변경 )

- vi net.dat 후 엔터

< 변경 전  >                                                               < 변경 후 >

- 주의 : ifname은 수정 하지 말 것

- 수정 후 저장

  - 전원 OFF / ON

- 반드시 전원 OFF 후 ON 할것

  - 기본 모드로 부팅

- 기본 모드로 부팅 후 Login 화면이 나오면 정상 복구 됨을 의미함.